# Отчёт по прохождению 1 раздела внешнего курса на stepik

Организация администрирования компьютерных сетей

Верниковская Екатерина Андреевна

Содержание

# 1	Цель работы

Ознакомиться с организацией администрирования компьютерных сетей.

# 2	Задание

Прочитать много информации и на основе полученного материала пройти тестовые задания и сделать практические работы.

# 3	Выполнение 1 раздела внешнего курса на stepik

## 3.1	Введение

Задание №1: лайфхак при работе в консоли Linux, который я знаю: в консоли Linux для того, чтобы повторить предыдущую команду, можно использовать команду “!!” (рис. 1)

Рис. 1: Задание №1

## 3.2	Сервисы сетевой инфраструктуры

Задание №2: прочитав информацию на странице “Механизмы разрешения имён”, я отметила, что в Linux локальное разрешение имён настраивается в файле /etc/hosts (рис. 2)

Рис. 2: Задание №2

Задание №3: прочитав информацию на странице “Типы запросов к DNS”, я отметила, что сушествуют типы запросов DNS такие как нерекурсивный обратный и рекурсивный прямой (рис. 3)

Рис. 3: Задание №3

Задание №4: прочитав информацию на странице “Режимы работы DNS сервера (на примере BIND)”, я отметила, что сервер DNS в корпоративной сети может работать в таких режимах как авторитетный первичный, кэширующий, авторитетный вторичный и перенаправляющий (рис. 4)

Рис. 4: Задание №4

Задание №5: прочитав информацию на странице “Параметры, получаемые по DHCP”, я отметила, что сетевое устройство получает по DHCP все параметры из списка (рис. 5)

Рис. 5: Задание №5

Задание №6: все перечисленные устройства поддерживают DHCP (рис. 6)

Рис. 6: Задание №6

Задание №7 (практическая работа): Необходимо создать вирутальную машину (ВМ) локально в VirtualBox. Для этого надо скачать образ Debian 12 и импортировать в VirtualBox. Для входа в локальную систему VirtualBox используем учётные данные username: root и password: P@ssw0rd. После импорта сделать снапшот с именем Clean (рис. 7), (рис. 8), (рис. 9), (рис. 10), (рис. 11), (рис. 12)

Рис. 7: Задание №7. Загрузка образа Debian 12

Рис. 8: Задание №7. Открытие VirtualBox

Рис. 9: Задание №7. Импорт конфигураций

Рис. 10: Задание №7. Импорт образа Debian 12 в VirtualBox

Рис. 11: Задание №7. Debian 12

Рис. 12: Задание №7. Снапшот с именем Clean

Далее, для выполнения практической работы сначала необходимо настроить нектороые вещи. Сначала обновляем систему и устанавливаем панельный файловый менеджер и редактор mc, используя команды apt -y update && apt -y dist-upgrade и apt -y install syslog-ng mc net-tools man. Далее устанавливаем сервер DNS: apt -y install bind9 bind9-host dnsutils.

Далее после всех установок добавляем описание зон в конфигурацию /etc/bind/named.conf.default-zones. В файл конфигурации /etc/bind/named.conf.default-zones прописываем новые зоны со ссылками на новые файлы зон /etc/bind/db.server и /etc/bind/db.10 (которые создадим далее) (рис. 13)

Для этого добавляем строки:

zone "server.com" {
       type master;
       file "/etc/bind/db.server";
};

zone "2.0.10.in-addr.arpa" {
       type master;
       file "/etc/bind/db.10";
};

Рис. 13: Задание №7. Редактирование файла /etc/bind/named.conf.default-zones

Далее создаём прямую зону для домена server.com, на основе прямой локальной зоны /etc/bind/db.local. Для этого сначала копируем /etc/bind/db.local в /etc/bind/db.server командой: cp db.local db.server. Затем приводим файл db.server к следующему виду: (рис. 14)

$TTL    604800
@       IN      SOA     server.com. root.server.com. (
                             2         ; Serial
                        604800         ; Refresh
                         86400         ; Retry
                       2419200         ; Expire
                        604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@        IN     NS      server.com.
@        IN     A       10.0.2.15
local    IN     A       10.0.2.15
www      IN     CNAME   server.com.
sites    IN     CNAME   www.server.com.

Рис. 14: Задание №7. Редактирование файла /etc/bind/db.server

Далее создаём обратнуб зону для подсети 10.0.2.0/24, на основе обратной локальной зоны /etc/bind/db.127. Для этого сначала копируем /etc/bind/db.127 в /etc/bind/db.10 командой: cp db.127 db.10. Затем приводим файл db.10 к следующему виду: (рис. 15)

$TTL    604800
@       IN      SOA     server.com. root.server.com. (
                             2         ; Serial
                        604800         ; Refresh
                         86400         ; Retry
                       2419200         ; Expire
                        604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      server.com.
15      IN      PTR     server.com.

Рис. 15: Задание №7. Редактирование файла /etc/bind/db.10

Далее прописывем пересылку запросов, оторые не входят в порписанные зоны, на внешний DNS-сервер 8.8.8.8. Для этого отредактируем файл /etc/bind/named.conf.options. Параметр forwarders приводим к виду: (рис. 16)

forwarders {
         8.8.8.8;
};

Рис. 16: Задание №7. Редактирование файла /etc/bind/named.conf.options

Далее протестируем корректность конфигурации и перезапустим сервис bind (systemctl restart bind9) (рис. 17)

Рис. 17: Задание №7. Тестирование корректности конфигурации

Далее выполним саму практическую работу. Для этого нужно выполнить следуюущие команды:

- systemctl status bind9 (рис. 18)

- host server.com localhost (рис. 19)

- host sites.server.com localhost (рис. 20)

- host 10.0.2.15 localhost (рис. 21)

- host yandex.ru localhost (рис. 22)

- host 10.0.2.15 (рис. 23)

(рис. 24), (рис. 25)

Рис. 18: Задание №7. systemctl status bind9

Рис. 19: Задание №7. host server.com localhost

Рис. 20: Задание №7. host sites.server.com localhost

Рис. 21: Задание №7. host 10.0.2.15 localhost

Рис. 22: Задание №7. yandex.ru localhost

Рис. 23: Задание №7. 10.0.2.15

Рис. 24: Задание №7 (1)

Рис. 25: Задание №7 (2)

## 3.3	Веб-службы

Задание №8: во время изучения темы никаких вопросов не возникло (рис. 26)

Рис. 26: Задание №8

Задание №9: прочитав информацию на странице “Протокол HTTP”, я отметила, что веб-сервер с клиентом взаимодействует по протоколу HTTP (рис. 27)

Рис. 27: Задание №9

Задание №10: на скрине всё видно (рис. 28)

Рис. 28: Задание №10

Задание №11: на скрине всё видно (рис. 29)

Рис. 29: Задание №11

Задание №12: на скрине всё видно (рис. 30)

Рис. 30: Задание №12

Задание №13: прочитав информацию на странице “Версии протокола HTTP”, я отметила, что самая распространённая версия протокола HTTP это HTTP/1.1 (1999 год) (рис. 31)

Рис. 31: Задание №13

Задание №14: на скрине всё видно (рис. 32)

Рис. 32: Задание №14

Задание №15: прочитав информацию на странице “Подробнее о кодах состояний”, я выполнила задание (рис. 33)

Рис. 33: Задание №15

Задание №16: на скрине всё видно (рис. 34)

Рис. 34: Задание №16

Задание №17: прочитав информацию на странице “Реализация Web-серверов”, я выполнила задание (рис. 35)

Рис. 35: Задание №17

Задание №18: прочитав информацию на странице “Интерпретаторы, скриптовые языки и программные платформы для создания веб-приложений”, я выполнила задание (рис. 36)

Рис. 36: Задание №18

Задание №19: прочитав информацию на странице “CMS-системы”, я отметила, что наиболее популярная в настоящее вемя система управления содержимым контентом (CMS-система) это Wordpress (рис. 37)

Рис. 37: Задание №19

Задание №20 (практическая работа): для выполнения этой практической работы сначала необходимо установить и настроиьь некоторые компоненты. Первым делом устанавливаем web-сервер с помощью команды apt -y install apache2 (рис. 38)

Рис. 38: Задание №20. Установка web-сервера

Далее установим CMS Wordpress: apt -y install wordpress (рис. 39)

Рис. 39: Задание №20. Установка CMS Wordpress

Далее настроим виртуальный хост web-сервера. Для этого скопируем пример настройки сайта из документации wordpress в системный каталог конфигурации web-сервера командой: cp /usr/share/doc/wordpress/examples/apache.conf /etc/apache2/sites-available/001-example.conf (рис. 40)

Рис. 40: Задание №20. Копирование примера настройки сайта из документации wordpress в системный каталог конфигурации web-сервера

После отредактируем файл /etc/apache2/sites-available/001-example.conf, убрав из него лишнее и оставив в нём только настройку виртуального хоста (рис. 41), (рис. 42)

## A defined virtual host
NameVitrualHost *:80
<VirtualHost *:80>
ServerName blog.example.com
……
</VirtualHost>

Рис. 41: Задание №20. Открытие файла /etc/apache2/sites-available/001-example.conf

Рис. 42: Задание №20. Редактирование файла /etc/apache2/sites-available/001-example.conf

Далее включаем обязательные для сайта модули web-сервера для перенаправления запросов командами: a2enmod rewrite и a2enmod vhost_alias (рис. 43)

Рис. 43: Задание №20. Включение обязательных для сайта модулей web-сервера для перенаправления запросов

Теперь выключаем хост по-умолчанию и включаем виртуальный хост для сайта командами: a2dissite 000-default и a2ensite 001-example (рис. 44)

Рис. 44: Задание №20. Выключение хоста по-умолчанию и включение виртуального хоста для сайта

Перезапускаем сервис web-сервера: systemctl restart apache2 (рис. 45)

Рис. 45: Задание №20. Перезапуск сервиса web-сервера

Далее проверяем статус web-сервер: systemctl status apache2 (рис. 46)

Рис. 46: Задание №20. Статус web-сервера

После создаём базу данных для сайта. Для этого сначала устанавливаем СУБД MariaDB: apt -y install mariadb-server (рис. 47)

Рис. 47: Задание №20. Установка СУБД MariaDB

Подключаемся к СУБД с пустым паролем: mysql -u root -p (рис. 48)

Рис. 48: Задание №20. Подключение к СУБД MariaDB

Далее выполняем sql команды: create database wordpress;, create user wordpress@localhost identified BY ‘password’;, create user wordpress@localhost identified BY ‘password’;, flush privileges; и quit (рис. 49)

Рис. 49: Задание №20. Выполнение sql команд

Далее создаём файл для подключения сайта к базе данных: mcedit /etc/wordpress/config-default.php (рис. 50)

Рис. 50: Задание №20. Создание и открытие файла /etc/wordpress/config-default.php

Далее пишем в файл следующие строчки:

<?php define('DB_PASSWORD', 'password'); define('WP_CONTENT_DIR', '/var/lib/wordpress/wp-content'); define('FS_METHOD','direct'); (рис. 51)

Рис. 51: Задание №20. Редактирование файла /etc/wordpress/config-default.php

В запущенной VitualBox переходим в Устройства>Сеть>Настроить сеть, кнопка Дополнительно, Проброс портов. Нажимаем +, Порт хоста - 8080, Порт гостя - 80 (рис. 52)

Рис. 52: Задание №20. Настройка портов

Со своего компьютера через браузер заходим на адрес http://localhost:8080 (рис. 53)

Рис. 53: Задание №20. http://localhost:8080

Далее производим установку сайта, заполнив следующие поля:

- Название сайта (Site Title): Тестовый сайт

- Имя пользователя (Username): admin

- Password: (будет сгенерирован, его нужно сохранить)

- Your Email: (указать вашу почту)

После нажимаем кнопку Установить WordPress (рис. 54)

Рис. 54: Задание №20. Установка сайта

Далее заходим на сайт (рис. 55)

Рис. 55: Задание №20. Вход на сайт

Следующим шагом удаляем запись «Hello World» (рис. 56), (рис. 57)

Рис. 56: Задание №20. Запись «Hello World»

Рис. 57: Задание №20. Удаление записи «Hello World»

Потом добавляем новую запись «Первая новость» в рубрику «Новости» новую запись «График работы» в рубрику «Приказы». И всё это опубликовываем (рис. 58)

Рис. 58: Задание №20. Новые записи

И наконец выполняем саму практическую работу. Для этого нужно выполнить следующие комады:

- systemctl status apache2 (рис. 59)

- systemctl status mysql (рис. 60)

- mysql -e “SELECT table_name FROM information_schema.tables WHERE table_schema = ‘wordpress’;” (рис. 61)

Рис. 59: Задание №20. systemctl status apache2

Рис. 60: Задание №20. systemctl status mysql

Рис. 61: Задание №20. mysql -e “SELECT table_name FROM information_schema.tables WHERE table_schema = ‘wordpress’;”

Также необходимо прикрепить скриншот сайта (рис. 62)

Рис. 62: Задание №20. Скриншот сайта

(рис. 63), (рис. 64)

Рис. 63: Задание №20 (1)

Рис. 64: Задание №20 (2)

# 4	Выводы

В ходе выполнения 1 раздела внешнего курса на stepik я освоила сервер Debian12 в виртуальной машине VirtualBox, выполнила практические работы Создание сервера для практических работ, Практическая работа 1. DNS и Практическая работа 2. Веб-сервер, а также узнала много информации о веб-серверах и DNS.

# 5	Список литературы

- Курс на stepik. Организация администрирования компьютерных сетей [Электронный ресурс] URL: https://stepik.org/course/83555/syllabus